Şev düşey olmayıp, yatayla 65°-75°’lik açı yapacak şekilde kesildiğinden dragline, alttaki tabakada yığın tepelerine üst tabakaya göre daha yakın olacak şekilde oturabilir. Bu durum Şekil 2.14’de 1 ve 2 numaralı geçişlerdeki dragline merkez çizgileri karşılaştırılarak görülebilir. Sözgelimi 24,4 m’lik örtüdeki 12,2 m’lik basamak derinliği ve 65°’lik şev açısı ile dragline, alt tabakada, yığın kümelerine üst tabakaya göre 8,5 m yakın olacaktır. Böylece dragline erimi etkin bir şekilde artacak ve dragline, tasarım sınırından daha derin olan örtüde tekrar kazı yapmadan çalışabilecektir.

Yöntemin birçok dezavantajı da bulunmaktadır. Dragline’ın uzun yürüyüş süresi tek geçişli yönteme göre bir kat fazladır çünkü dragline her dilimde iki defa uzun yürüyüş yapmaktadır. Dragline’ın alt ve üst basamaklar arasında yürümesini sağlamak için rampalar da hazırlanmalıdır. Bu belirli durumda dragline, alt tabaka kazısında topografyadan 12,2 m altta bulunduğundan döküm sırasında gerekli kepçe kaldırma yükseklikleri normal çalışma durumuna göre daha fazladır. Bu da, alt tabaka kazısı sırasında normalden daha uzun döngü süreleri ile sonuçlanabilir. Bir dördüncü dezavantaj da dragline’ın dilimdeki ilk geçişinde açığa hiç kömürün çıkartılamamasıdır. Ancak bu birden fazla dilim veya kalın kömür yada ikisinin birlikte görüldüğü durumlarda kayda değer bir faktör olmayabilir.

Derin örtü durumunda tek-geçişli enli dilim yöntemi (bundan sonraki bölümde bahsedilecektir) split bench yöntemine tercih edilir görünmektedir. Split bench yönteminin orijinal olması ve tekrar kazıya yol açmadan dragline erimini artırması gibi özelliklerine rağmen çoğu işletmede tercih edilmemektedir.

Buradaki amaç bakımından dragline tasarım sınırı, tekrar kazıya gerektirmeyecek şekilde kazılıp dökülebilen en yüksek örtü kalınlığı olarak tanımlanmıştır. Bu sınır; dragline çalışma yarıçapı, kazı sırasında makine merkezinin şev başından uzaklığı, yığın açısı, dilim genişliği, yığın kabarma faktörü ve şev açısına bağlıdır.

“tekrar kazıya yol açmaması” ifadesi, her işletmede biraz tekrar kazı yapılması gerektiğinden çok doğru olarak görülmemelidir. Dilime giriş rampası hazırlanması, topografyada bir yükselme olması veya yığının akarak dilimdeki kömürü kapatması gibi nedenlerden, tekrar kazı gerekebilir.